### Ćwiczenie 10

Tabela 1.

Obliczone wartości położenia środka masy a, b dla pojazdu pustego, z pasażerami z przodu i z pasażerami z tyłu

Tabela 2.

Wyniki pomiarów i obliczeń: współczynników rozkładu mas, parametrów obiektu badań o jednym st. swobody i tylnego zawieszenia

sw_o0 	        sw_op                 sw_ot                  o0_a0                    op_a0	       ot_a0	        o0_a1	       op_a1	      ot_a1

| T30 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tsr |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |
| Ip. |  |  |  | 1830 |  |  |  |  |  |
| p. |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Isr |  |  |  | 920 |  |  |  |  |  |
| śr |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Tn |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| z1 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| z3 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| z1/z3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ot |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| t |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| o |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |

Ćwiczenie 10

#### Dane obliczeniowe:

m1 	= 370 kg		- masa przodu pojazdu,

m2 	= 265 kg		- masa tyłu pojazdu,

l 	= 2,200 m		- rozstaw osi pojazdu,

ks 	= 47 000 N/m	- sztywność sprężyny wzorcowej,

l1 	= 2,38 m		- odległość sprężyny wzorc. od osi obrotu,

lp 	= 1,12 m		- odl. środków mas pasażerów siedzących z przodu od osi obrotu,

lt 	= 1,88 m		- odl. środków mas pasażerów siedzących z tyłu od osi obrotu,

mp	=        kg		- masa pasażerów.

### Sprawozdanie:

- Dane obliczeniowe.

- Tabela 1.

- Kopia ekranu sw_ot, ot_a1.

- Tabela 2.

- ω=ksIγ=c2ks⋅Iωn=ωo1−γ2Wnioski wg skryptu (poszczególne akapity numerować: 1.a, 1b,  2.a, 2b, ...). We wnioskach należy odwołać się do modelu liniowego zamieszczonego w skrypcie (zamieścić również odpowiednie wzory w najprostszej postaci) i podać odpowiednie przykłady liczbowe (zwrócić uwagę na jednostki).

Uwaga !. W czasie zaliczania należy wykazać się znajomością budowy zawieszenia (przedniego i tylnego) samochodu fiat cinquecento.

### Ćwiczenie 11 - Badanie drgań pojazdu podczas jazdy

Tabela 1.

Odchylenia standardowe mierzonych sygnałów i czasy ekspozycji dla poszczególnych przejazdów

| ## Odcinek pomiarowy |  | ## Odchylenia standardowe mierzonych sygnałów |  |  |  |  |  |  | Czasy ekspozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zbioru pomiarowego: symbol prędkości nominalnej (45,60,90) + symbol odcinka testowego (K, W) | Prędkość średnia i długość odcinka [km/h] [m.] | Ugięcie tylnego zawieszenia – lewa strona (kan.1) [cm] | Ugięcie tylnego zawieszenia – prawa strona (kan.1) [cm] | Przyspieszenie pionowe (kan.3) [m/s2]] | Przyspieszenie poprzeczne (kan. 4) [m/s2]] | Ugięcie przedniego zawieszenia – lewa strona (kan.7) [cm] | Ugięcie przedniego zawieszenia – prawa strona (kan.8) [cm] | Przemieszczenie przodu (kan. 9) [cm] | Czas ekspozycji [h] /poziom (k,u.sz) |

|  | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Oh/k, 2.5h/u, 7.5/sz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Ćwiczenie 11 - Badanie drgań pojazdu podczas jazdy

Obsługa programu spectr.exe:

- F3,t			-	wygładzanie widma amplitudowego przyspieszeń

- F5, ,			-	widmo słupkowe wg ISO 2631

- F1				-	widmo prążkowe FFT

- (F6, F7) cyklicznie	-	odczytanie czasów ekspozycji.

Sprawozdanie:

- Tabela odchyleń standardowych i czasów ekspozycji.

- Kopia ekranu fragmentu przyspieszeń pionowych 90K (ad12pcvOglądanie wynikówCtrl+F10, F3, Ctrl+F10, 1, ()).

- Wykresy prędkościowe odchyleń standardowych (45, 90 km/h):

- przyspieszenie pionowe i poprzeczne dla dwóch odcinków pomiarowych,

- ugięcie zawieszenia tylnego (lewego i prawego) i przemieszczenia przodu (Correvit H) dla dwóch odc. pomiarowych.

- Kopia ekranu widma amplitudowego z krzywymi odczuwalności drgań przez człowieka (wg ISO 2631) zbioru 90K

- Wnioski:

- Wpływ prędkości jazdy na wart. odchyleń standardowych + 2 przykłady liczbowe.

- Porównanie wartości odchyleń standardowych na dwóch odcinkach pomiarowych + 2 przykłady liczbowe,

konkluzja 45K-90W + 2 przykłady liczbowe.

- Wpływ prędkości jazdy na czasy ekspozycji + 2 przykłady liczbowe.

- Porównanie czasów ekspozycji na dwóch różnych odcinkach pomiarowych + 2 przykłady liczbowe.

- Komentarz do kopii widma amplitudowego przyspieszeń pionowych (częstości drgań własnych pojazdu, odczuwalność drgań przez człowieka w zależności od częstotliwości składowych harmonicznych).

- Własne uwagi i spostrzeżenia.

Uwaga !. W czasie zaliczania należy wykazać się znajomością budowy zawieszenia (przedniego i tylnego) samochodu ford transit.

### Ćwiczenie 10, 11 – pytania z budowy:

- Co to jest zawieszenie kół jezdnych pojazdu? Podstawowe elementy składowe zawieszenia.

- Po co stosujemy stabilizator w zawieszeniu samochodu; wpływ stabilizatora na obciążenie kół lewe i prawej strony pojazdu w czasie jazdy po okręgu, stabilizator a przewrócenie samochodu.

- Omówić budowę amortyzatora hydraulicznego, teleskopowego jedno- lub dwu- rurowego; najprostszy schemat amortyzatora hydraulicznego, wyjaśnić potrzebę przestrzeni kompensacyjnej w amortyzatorze teleskopowym.

- Zawieszenie Mc Pherson’a;  co jest szczególnego w tym zawieszeniu co odróżnia go od innych zawieszeń, odmiany zawieszenia Mc Pherson’a na przykładzie samochodu ford transit i fiat cinquecento,  mocowanie amortyzatora do nadwozia (potrzeba łożyska ?).

- Przednie zawieszenie samochodu ford transit (fiat cinquecento); elementy składowe i ich połączenie.

- Tylne zawieszeni w samochodzie fiat cinquecento; elementy składowe i ich połączenie.

- Tylne zawieszenie w samochodzie ford transit; elementy składowe i ich połączenie, porównanie tego zawieszenia z zawieszeniem samochodu FSO polonez.

|  |  | # Odchylenia standardowe sygnałów i czasy ekspozycji wg ISO-2631 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zbioru wyników | Prędkość średnia [km/h] | KANAŁ 1 Ugięcie tylnego zawieszenia lewa strona [cm] | KANAŁ 2 Ugięcie tylnego zawieszenia prawa strona [cm] | KANAŁ 3 Przyspieszenie pionowe [m/s2]] | KANAŁ 4 Przyspieszenie poprzeczne [m/s2]] | KANAŁ 7 Ugięcie przedniego zawieszenia lewa strona [cm] | KANAŁ 8 Ugięcie przedniego zawieszenia prawa strona [cm] | KANAŁ 9 Przemieszczenie przodu [cm] | ISO-2631 Czas ekspozycji [h] |