Janusz Bidziński

Ćwiczenie nr 3

Badania stanowiskowe zmian biegu pod obciążeniem 
w ciągniku rolniczym

- Wstęp

Układy napędowe ciągników rolniczych, samobieżnych maszyn roboczych i pojazdów specjalnych często są wyposażane w przekładnie przełączane pod obciążeniem. Pozwalają one zachować ciągłość jazdy podczas zmian przełożenia realizowanych przy dużych oporach ruchu i małej prędkości pojazdu. Przykładowo przeciętne opory ruchu ciągnika rolniczego podczas ciężkich prac agrotechnicznych są równe około 50% do 60% wartości nacisku kół napędzanych na podłoże, a ich wartości maksymalne sięgają nawet do 80%. Prędkość jazdy jest natomiast niewielka – na przykład podczas orki wynosi około 2 m/s. Zmiana przełożenia za pomocą klasycznej skrzyni biegów wymaga przerwania transmisji momentu obrotowego od silnika do kół napędzanych poprzez rozłączenie sprzęgła głównego. W opisanych warunkach ruchu powoduje to zatrzymanie się ciągnika w czasie około 0,5 sekundy. Zmiana biegu w przekładni przełączanej pod obciążeniem może natomiast być dokonana bez przerwy w przekazywaniu napędu.

Przekładnie przełączane pod obciążeniem stosowane w ciągnikach rolniczych są nazywane wzmacniaczami momentu lub przekładniami typu powershift. Najczęściej są to kilkubiegowe przekładnie zębate o niewielkiej rozpiętości przełożenia między sąsiadującymi biegami, zbudowane z mechanizmów planetarnych, bądź z prostych przekładni o osiach stałych. Poszczególne biegi są uzyskiwane w wyniku włączenia odpowiedniego dla danego biegu ciernego podzespołu sprzęgającego – sprzęgła lub hamulca, a w przypadku bardziej złożonych konstrukcji kilku takich podzespołów. Zmiana przełożenia jest realizowana poprzez rozłączenie jednego z podzespołów sprzęgających i włączenie innego. Jednoczesna praca rozłączanego i włączanego podzespołu ciernego pozwala zmienić przełożenie bez przerwy 
w transmisji momentu obrotowego. W układach napędowych ciągników zazwyczaj jest stosowane szeregowe połączenie kilkubiegowej przekładni przełączanej pod obciążeniem 
z klasyczną skrzynią biegów. Spotykane są także rozwiązania, w których wszystkie biegi  
w liczbie kilkunastu  są sekwencyjnie przełączane pod obciążeniem [6,7,8]. Przekładnie 
o podobnej zasadzie działania, ale odmiennej konstrukcji, od kilkunastu lat są również stosowane w zautomatyzowanych układach napędowych samochodów osobowych.

Zastosowanie w układzie napędowym pojazdu przekładni przełączanej pod obciążeniem stwarza dogodne warunki do automatyzacji zmiany przełożenia. Zwalnia ona kierowcę 
z obsługi układu napędowego i podejmowania decyzji o wyborze biegów odpowiednich 
do pokonania zmieniających się oporów ruchu. W przypadku ciągników rolniczych zwiększa ponadto efektywność prac agrotechnicznych, ponieważ zmiana przełożenia może być dokonana w chwili najbardziej korzystnej ze względu na przyjęte kryteria – np. maksymalną wydajność pracy, czy też minimalizację zużycia paliwa [2,3,8].

Procesowi zmiany biegu pod obciążeniem nie powinny towarzyszyć nadmierne chwilowe spadki prędkości jazdy. Zmiany przyspieszenia  zwane szarpnięciami, dotkliwie odczuwane przez kierowcę, powinny być możliwie małe. Obciążenia mechaniczne i cieplne elementów układu napędowego nie powinny osiągać nadmiernych wartości. Niedopuszczalne jest również zrywanie przyczepności do podłoża kół napędzanych [2]. Przebieg zmiany przełożenia przekładni przełączanej pod obciążeniem wynika z działania układu sterującego rozłączaniem i włączaniem podzespołów ciernych oraz własności dynamicznych pojazdu i jego układu napędowego. Towarzyszące tej zmianie procesy dynamiczne zależą od warunków, przy których zmiana biegu jest inicjowana, a więc od oporów ruchu i prędkości jazdy oraz punktu pracy silnika napędowego.

Badania procesów zmian przełożenia pod obciążeniem, których dotyczy ćwiczenie, są prowadzone na stanowisku laboratoryjnym imitującym układ napędowy ciągnika rolniczego. Celem ćwiczenia jest rejestracja i analiza przebiegów w czasie wielkości, które podczas zmian biegu i w czasie następujących po zmianie przełożenia stanów przejściowych charakteryzują ruch stanowiska badawczego jako odpowiednika ciągnika, pracę silnika napędowego oraz działanie podzespołów ciernych przekładni przełączanej pod obciążeniem.

- Zasada działania przekładni przełączanej pod obciążeniem

Przekładnia przełączana pod obciążeniem jest mechaniczną przekładnią stopniową zbudowaną z przekładni zębatych o osiach stałych lub z zębatych mechanizmów planetarnych. Dwa sąsiadujące biegi tworzą jeden stopień przekładni  np. stopień n tworzą biegi n, n+1. Pod względem kinematycznym każdy ze stopni przekładni można przedstawić za pomocą schematu przekładni dwubiegowej zbudowanej z dwóch prostych przekładni zębatych o osiach stałych i dwóch sprzęgieł ciernych – patrz rys. 1. Za pomocą takiego zastępczego schematu można również przedstawić poszczególne stopnie przekładni zbudowanej z mechanizmów planetarnych.

| Rys. 1. Schemat modelu mechanicznego stopnia n przekładni przełączanej pod obciążeniem | Rys. 2. Wielkości charakteryzujące działanie sprzęgieł przekładni |
| --- | --- |

Schemat modelu mechanicznego stopnia n przekładni jest przedstawiony na rys.1. Stopień ten tworzą dwie proste przekładnie zębate, których zębniki są połączone z tarczami wyjścio-wymi sprzęgieł ciernych Sn i Sn+1, a koła zdawcze z wałem wyjściowym przekładni (index p). Wspólna tarcza wejściowa sprzęgieł jest umieszczona na wale wejściowym (index w). Sprzęgła cierne przenoszą odpowiednio momenty obrotowe Mn i Mn+1. Moment obrotowy Mw, który działa na połączony z wałem wejściowym element masowy o momencie bezwładności względem osi obrotu Jw, reprezentuje oddziaływanie na przekładnię poprzedzającego fragmentu układu napędowego. Oddziaływanie następnego w kolejności fragmentu tego układu przedstawia reakcyjny moment obrotowy -Mp, który działa na połączony z wałem wyjścio-wym element masowy o momencie bezwładności Jp. Ruch elementów masowych opisują odpowiednio kąty obrotu w i p. Przełożenie przekładni jest zdefiniowane następująco:

,				gdzie:  . 											 (1, 2, 3)

Przekładnia umożliwia realizację dwóch biegów n, n+1  w zależności od tego, które ze sprzę-gieł ciernych Sn, Sn+1 jest włączone. Przełożenie przekładni na odpowiadającym włączonemu sprzęgłu biegu wynika z przełożenia połączonej z tarczą wyjściową tego sprzęgła przekładni zębatej, pod warunkiem, że współpracujące elementy cierne sprzęgła nie są w stanie poślizgu:

,							(4, 5, 6)

gdzie:		ωpn, ωp(n+1) – prędkości kątowe wału wyjściowego przekładni przy włączonym biegu n, n+1.

Stosunek przełożeń biegu niższego n i wyższego n+1 przedstawia rozpiętość przełożeń stopnia n:

(7)

Zmiana przełożenia przekładni jest realizowana w wyniku rozłączenia jednego ze sprzęgieł i włączenia drugiego. Podczas przełączania biegu współpracujące elementy cierne każdego 
ze sprzęgieł pracują z poślizgiem. Zmiana przełożenia odbywa się w związku z tym w sposób ciągły. Względna prędkość kątowa współpracujących elementów ciernych jest nazywana prędkością ślizgania sprzęgła:

gdzie: .														  (8)

Wartość bezwzględna M0j(t) momentu obrotowego możliwego do przeniesienia przez sprzęgło Sj podczas procesu jego włączania bądź rozłączania wynika z chwilowej wartości siły zaciskającej współpracujące tarcze cierne, wymiarów tarcz i współczynnika tarcia właściwego dla materiałów, z których tarcze są wykonane. Największą wartość bezwzględną momentu M0jmax, jaki może przenieść sprzęgło całkowicie włączone, charakteryzuje współczynnik nadmiaru momentu:

(9)

gdzie: MwN – wartość momentu obrotowego, który działa na wał wejściowy przekładni

podczas pracy silnika napędowego z mocą znamionową.

Stany rozłączania i włączania sprzęgła charakteryzują prędkości zmiany wartości bezwzględnej możliwego do przeniesienia momentu obrotowego M0j(t). Ich wartości bezwzględne odniesione do momentu MwN są nazywane prędkością rozłączania vSj i prędkością włączania vSj sprzęgła:

.                        			      		(10)

Jeżeli podczas zmiany biegu oba sprzęgła jednocześnie przenoszą moment obrotowy, 
to w przekładni są realizowane dwa tory przepływu mocy. Taki stan pracy jest nazywany przekryciem. Zdolność przekładni do transmisji momentu obrotowego w stanie przekrycia charakteryzuje tzw. współczynnik przekrycia, który przedstawia sumę wartości bezwzględ-nych momentów obrotowych możliwych do przeniesienia przez oba sprzęgła - rozłączane i włączane - odniesioną do wartości momentu MwN (patrz rys. 2):

.                       			              (11)

Przebieg wartości tej sumy zależy od czasu zwłoki Δtz, jaki upływa od chwili inicjacji zmiany biegów t0 do chwili tw określającej rozpoczęcie włączania sprzęgła biegu kolejnego oraz od prędkości rozłączania i włączania sprzęgieł. Wartość początkowa współczynnika przekrycia σMp w chwili tw wynika z zależności:

,                               				         (12)

gdzie: βj  - 	współczynnik nadmiaru momentu sprzęgła rozłączanego.

Automatyzacja pracy przekładni przełączanej pod obciążeniem nie powinna ograniczać się jedynie do wyboru warunków ruchu ciągnika, przy której następuje inicjacja procesu zmiany przełożenia. Powinna również obejmować sterowanie wartościami wielkości określających działanie i współpracę ciernych podzespołów sprzęgających, takich jak ich prędkości rozłączania i włączania oraz wartość początkowa współczynnika przekrycia [1,2].

- Warunki początkowe zmiany biegu pod obciążeniem w ciągniku rolniczym

Wybór warunków ruchu ciągnika odpowiednich do rozpoczęcia zmiany biegu zależy 
od rodzaju wykonywanej pracy i przyjętych kryteriów jej efektywności oraz sposobu sterowania zmianą przełożenia – ręcznego bądź automatycznego.

Zwiększenie przełożenia (redukcja biegu – indeks ↓) w zasadzie może być dokonana 
w każdych warunkach ruchu ciągnika, przy których bezpośrednio po zmianie przełożenia silnik napędowy nie przekracza dopuszczalnej wartości prędkości obrotowej. Ciągniki rolnicze są wyposażane w silniki napędowe o zapłonie samoczynnym (ZS) z wielozakresową regulacją prędkości obrotowej. Ciężkie prace polowe zazwyczaj są prowadzone przy nastawie regulatora prędkości obrotowej odpowiadającej mocy znamionowej. Podczas ciężkich prac polowych wstępną przesłanką do podjęcia decyzji o zwiększeniu przełożenia jest wzrost oporów jazdy do wartości, przy której silnik napędowy zostanie obciążony momentem obrotowym przekraczającym moment MN odpowiadający mocy znamionowej i wraz z dalszym wzrostem obciążenia jego prędkość obrotowa szybko maleje.

Prędkość kątową silnika, przy której rozpoczęcie zmiany biegu na niższy (redukcja) jest najbardziej korzystne ze względu na kryterium maksymalnej wydajność pracy, można określić na podstawie analizy współpracy silnika ZS z przekładnią stopniową – rys. 3.

Rys. 3.	Współpraca silnika ZS z przekładnią stopniową

Wykres Me(s) eksploatacyjnej charakterystyki szybkościowej silnika zawiera dwa charakterystyczne punkty 1 i 2, których położenie wynika z rozpiętości przełożenia Rn między biegami stopnia n przekładni. Wartości momentu obrotowego i prędkości kątowej silnika w tych punktach spełniają zależność:

.                          							              (13)

Wartość momentu obrotowego Mp obciążającego wał wyjściowy przekładni (przy pominięciu strat mocy) oraz wartość prędkości kątowej p tego wału są w ustalonych warunkach ruchu ciągnika takie same, jeżeli w przekładni jest włączony bieg wyższy n+1 i silnik pracuje 
w punkcie 1 oraz kiedy jest włączony bieg niższy n i silnik pracuje w punkcie 2. Wynika to 
z zależności (4,5,7,13), ponieważ przy założeniu prędkości kątowej wału wejściowego przekładni równej prędkości kątowej silnika (ωw=ωs) mamy:

.																(14)

Jeżeli zmiana biegu na niższy zostanie zainicjowana w warunkach ruchu odpowiadających pracy silnika w punkcie 1 (ωs↓=ω1, Me↓=M1), a w trakcie zmiany przełożenia i następujących po niej stanów przejściowych opory ruchu ciągnika nie ulegną zmianie, to po zakończeniu procesu zmiany przełożenia silnik będzie pracował w punkcie 2. Prędkość jazdy ciągnika nie ulegnie zmianie w porównaniu z prędkością przed redukcją biegu, ponieważ prędkość kątowa wału wyjściowego przekładni będzie taka sama, jak przed zmianą biegu. W przypadku inicjacji redukcji biegu przy prędkości kątowej silnika ωs↓>ω1 i momencie Me(n+1)↓< M1 stosunek prędkości kątowych silnika w chwili rozpoczęcia i 
po zakończeniu procesu zmiany przełożenia będzie mniejszy od Rn. Prędkość jazdy po zmianie biegu będzie w związku z tym mniejsza niż przed zmianą.

Zmniejszenie przełożenia (multiplikacja biegu – indeks ↑) jest wskazane przy małym obciążeniu silnika napędowego momentem obrotowym, czemu towarzyszy duże zużycie paliwa w odniesieniu do jednostki mocy. Multiplikacja biegu nie może być jednak zainicjowana 
w dowolnych warunkach ruchu. Wartość momentu obrotowego obciążającego silnik napędowy po zakończeniu procesów przejściowych towarzyszących zmianie przełożenia powinna być mniejsza zarówno od momentu maksymalnego silnika, jak również od wartości momentu efektywnego, przy której jest inicjowana redukcja biegu. W przeciwnym razie po zakończeniu procesu multiplikacji zaistniałyby warunki wymagające zwiększenia przełożenia.

Warunki odpowiednie do rozpoczęcia zmiany biegu n na wyższy n+1 (multiplikacja) powstają, kiedy zmniejszenie oporów ruchu ciągnika spowoduje, że silnik napędowy będzie obciążony momentem mniejszym od wartości momentu w punkcie 2 na rys. 3 (Me↑<M2, ωs↑>ω2). Można przyjąć, że najkorzystniejszą wartością momentu efektywnego silnika Me(n)↑, przy której podczas pracy na biegu n powinna być zainicjowana multiplikacja jest taka wartość momentu M3, przy której po zmianie biegu i zakończeniu towarzyszących jej stanów przejściowych silnik będzie pracował w punkcie 4, w którym wartość momentu efektywnego spełnia zależność:

.																								(15)

Wzrost wartości momentu obciążającego silnik napędowy, który spowoduje konieczność redukcji do biegu n oraz wartość bezwzględna spadku momentu wymagająca kolejnej multiplikacji do biegu n+2, są wówczas takie same.

Uwzględniając w zależności (15), że:

, 																						(16)

Otrzymujemy następującą zależność opisującą wartość momentu w punkcie 3:

.																							(17)

Przedstawione zasady doboru warunków ruchu właściwych do rozpoczęcia zmiany przełożenia w układzie napędowym ciągnika zapewniają największą wydajność pracy. Są one możliwe do zrealizowania tylko w przypadku zmiany biegów sterowanej automatycznie i nie dotyczą wszystkich prac agrotechnicznych.

Przy manualnym sterowaniu zmianą biegów kierowca zazwyczaj inicjuje redukcję 
przy prędkości kątowej ωs(n+1)>ω1 i MN<Me(n+1)↓<M1, obawiając się zatrzymania ciągnika 
w wyniku przeciążenia silnika. Podczas prac agrotechnicznych, przy których ciągnik współpracuje z maszyną rolniczą o elementach roboczych napędzanych za pomocą wału odbioru mocy (WOM) ciągnika i wymagającą w przybliżeniu stałej prędkości obrotowej tego wału, redukcja biegu powinna być inicjowana w chwili osiągnięcia przez silnik prędkości kątowej mocy znamionowej ωs(n+1)=ωN. Prędkość jazdy ciągnika po redukcji biegu w obu tych przypadkach jest mniejsza niż przed jego zmianą. Wartość momentu silnika odpowiednią 
dla multiplikacji można dla nich określić na podstawie zależności analogicznej do (17):

.														                  (18)

- Obiekt badań

Badanym obiektem jest cały układ transmisji momentu obrotowego stanowiska badawczego wraz z silnikiem napędowym. Imituje on układ napędowy ciągnika rolniczego [1].

  - Budowa stanowiska badawczego

Rys. 4. Schemat stanowiska do badania zmiany biegów pod obciążeniem

Konfiguracja podstawowych elementów stanowiska do badania przebiegu zmiany biegów pod obciążeniem oraz schemat jego układu pomiarowo – sterującego są przedstawione na rys. 4.

W budowie stanowiska zostały wykorzystane fragmenty dwóch bloków napędowych ciągnika URSUS 912  poz. (1) i (2). Każdy z nich zawiera połączone szeregowo: sprzęgło główne  odpowiednio S1 i S2, dwubiegowy wzmacniacz momentu i klasyczną skrzynię biegów. Blok (1) reprezentuje fragment układu napędowego ciągnika  bez przekładni głównej i tylnego mostu napędowego. Odwrócony blok (2) zastępuje pod względem dynamicznym brakującą część układu napędowego ciągnika i służy do zwiększenia wyjściowej prędkości kątowej stanowiska. Wały wyjściowe skrzyń biegów obu bloków są ze sobą połączone za pomocą wału skrętnego (3), który imituje podatność skrętną układu napędowego ciągnika. Stanowisko jest napędzane silnikiem elektrycznym prądu stałego (4) zasilanym układem tyrystorowym. Zastosowano wahliwą zabudowę silnika, co umożliwia pomiar momentu reakcyjnego na jego obudowie. Obciążenie zewnętrzne stanowiska, imitujące opory ruchu ciągnika, jest realizowane za pomocą wielotłoczkowej pompy osiowej (5) o stałej geometrycznej objętości roboczej. Sprzęgło S1 bloku napędowego (1) zabezpiecza układ przed przeciążeniami  analogicznie jak w układzie napędowym ciągnika. Sprzęgło S2 bloku napędowego (2) umożliwia imitowanie ograniczeń momentu na wyjściu układu napędowego ciągnika ze względu na przyczepność kół jezdnych do podłoża. Zostało w tym celu wyposażone w możliwość regulowania napięcia wstępnego sprężyn tarczy dociskowej. Koło zamachowe połączone z tym sprzęgłem zastępuje masę ciągnika w ruchu postępowym i momenty bezwładności napędowych kół jezdnych. Istnieje możliwość dołączenia do niego dodatkowej masy wirującej (6). Poprzez odpowiednie kombinacje przełożeń skrzyń biegów obu bloków można zmieniać własności dynamiczne stanowiska.

Zmiany obciążenia stanowiska są realizowane poprzez zmiany ciśnienia w linii tłoczenia pompy obciążającej (5). Jest w tym celu zastosowany elektrohydrauliczny zawór przelewowy (7) sterowany z klawiatury komputera układu pomiarowo-sterującego. Zmiana przełożenia 
pod obciążeniem jest realizowana w stanowisku podobnie jak w ciągniku, za pomocą dwubiegowego wzmacniacza momentu bloku napędowego (1). Włączanie i rozłączanie podzespołów ciernych wzmacniacza jest realizowane za pomocą siłowników hydraulicznych. Oryginalny rozdzielacz zmiany biegów wzmacniacza momentu stosowany w ciągniku URSUS 912 został zastąpiony elektrohydraulicznym zaworem rozdzielczym przełączanym 
za pomocą sygnałów wysyłanych przez układ pomiarowo-sterujący stanowiska. Możliwa jest zmiana biegów inicjowana manualnie  z klawiatury komputera układu pomiarowo-sterującego, lub automatycznie  na podstawie odpowiedniego algorytmu wprowadzonego do oprogramo-wania. Wzmacniacz momentu, który wchodzi w skład odwróconego bloku (2), nie jest wykorzystywany do zmian przełożenia. Jest w nim włączony na stałe bieg 1 o przełożeniu iw21.

Układ pomiarowo-sterujący umożliwia rejestrację z częstotliwością do 1000 Hz następują-cych wielkości charakteryzujących ruch i pracę podzespołów stanowiska:

- efektywnego momentu obrotowego działającego na wirnik silnika napędowego		Me

- momentu obrotowego oporów ruchu pompy obciążającej																		Mp

- siły reakcyjnej w zamocowaniu taśmy hamulca wzmacniacza momentu 							 F

- ciśnienia w instalacji hydraulicznej wzmacniacza								 															 pw

- ciśnienia roboczego pompy obciążającej stanowisko, 																				 pr

- temperatury oleju we wzmacniaczu momentu bloku napędowego (1)									 T

- prędkości obrotowej wirnika silnika napędowego, 																						 n1

- prędkości obrotowej elementu wejściowego wzmacniacza momentu bloku (1), 		 n2

- prędkości obrotowej elementu wejściowego wzmacniacza momentu bloku (2),		 n3

- prędkości obrotowej wału pompy obciążającej 																								 n4

Własności podzespołów stanowiska charakteryzują następujące parametry:

- maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa silnika napędowego:	     		2400 obr/min,

- maksymalny moment silnika wynikający z prądu ograniczenia: 				  					245 Nm,

- maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa pompy obciążającej:					1800 obr/min,

- maksymalne ciśnienie robocze pompy obciążającej: 												           30 MPa,

- przełożenia czterobiegowej skrzyni biegów zasadniczego bloku napędowego (1):
ib11 = 2,86;		ib12 = l,823;		ib13 = l;		ib14 = 0,867,

- przełożenia trzybiegowej skrzyni biegów odwróconego bloku napędowego (2):
ib21 = 2,86;		ib22 = l,823;		ib23 = l,

- przełożenia wzmacniacza momentu bloku napędowego (1):
iw11=1,3378;		iw12=1,

- przełożenie wzmacniacza momentu odwróconego bloku (2): iw21=1,3378.

Uwaga: Wartości przełożeń skrzyni biegów i wzmacniacza momentu odwróconego bloku napędowego (2) odpowiadają kierunkowi przepływu mocy realizowanemu w układzie napędowym ciągnika, a więc od sprzęgła S2 do wału wyjściowego skrzyni biegów tego bloku. W konfiguracji zastosowanej w stanowisku kierunek przepływu mocy przez ten blok jest odwrócony, co należy uwzględnić przy określaniu przełożeń podczas opracowania wyników pomiarów – patrz pkt 6.

H

S

Rys. 5.	Schemat kinematyczny 
wzmacniacza momentu

  - Budowa i działanie wzmacniacza momentu

Schemat kinematyczny wzmacniacza momentu ciągnika URSUS 912 jest przedstawiony na rys. 5. Jest to mechanizm złożony z zębatego szeregu planetarnego z kołem koronowym o uzębieniu wewnętrznym (indeks k), wielopłytkowego sprzęgła mokrego S umieszczo-nego pomiędzy kołem słonecznym (indeks s) i jarzmem satelitów (indeks o) oraz hamulca taśmowego H, którego bęben jest połączony z kołem słonecznym. Wał wejściowy wzmacniacza jest połączony z kołem koronowym, a wał wyjściowy z jarzmem satelitów.

Związek między prędkościami kątowymi elementów szeregu planetarnego opisuje zależność zwana wzorem Willisa:

(19)

gdzie:	k - prędkość kątowa koła koronowego,	 s - prędkość kątowa koła słonecznego,
	o - prędkość kątowa jarzma satelitów,	zs = 25 - liczba zębów koła słonecznego,
zk = 74 - liczba zębów koła koronowego.

Przy włączonym sprzęgle i rozłączonym hamulcu we wzmacniaczu jest realizowany bieg bezpośredni o przełożeniu iw12 =1.  Przy rozłączonym sprzęgle i włączonym hamulcu jest uzyskiwany bieg zredukowany o przełożeniu:

.																		(20)

Schematy układu włączania elementów ciernych i instalacji zasilania siłowników hydra-ulicznych wzmacniacza olejem są przedstawione na rys. 6 i na rys. 7. Tarcze cierne sprzęgła są zaciskane siłownikiem hydraulicznym. Zaciskanie taśmy hamulca jest realizowane za pomocą sprężyny działającej na tłok siłownika hydraulicznego, a zwalnianie ciśnieniem oleju.

| Rys. 6. Schemat układu zaciskającego sprzęgło i hamulec wzmacniacza momentu | Rys. 7. Schemat instalacji hydraulicznej zasilania wzmacniacza momentu |
| --- | --- |

- Metoda i przebieg badań

Badania procesu zmiany przełożenia pod obciążeniem polegają na rejestracji wartości wielkości charakteryzujących ruch i stan stanowiska, obciążenie silnika napędowego oraz pracę podzespołów ciernych wzmacniacza momentu podczas zmniejszania i zwiększania jego przełożenia (multiplikacji i redukcji) oraz w trakcie dochodzenia układu do stanu ustalonego po zmianie biegu. Zalecane jest zastosowanie częstotliwości zapisu równej 500 Hz. 
Na podstawie zarejestrowanych plików z wynikami pomiarów są następnie sporządzane wykresy przebiegów mierzonych wielkości w funkcji czasu – patrz pkt 6.

Prowadzący ćwiczenie określa ogólne warunki, w których mają być prowadzone badania procesów multiplikacji i redukcji, a mianowicie:

- numery biegów włączonych w skrzyniach biegów zasadniczego bloku napędowego (1) i bloku odwróconego (2),

- prędkość obrotową nN i moment efektywny MN silnika napędowego stanowiska, które należy przyjąć jako wartości znamionowe,

- sposób sterownia zmianą przełożenia: odwzorowujący sterowanie automatyczne według kryterium maksymalnej wydajności pracy ciągnika lub przy współpracy z maszyną napędzaną poprzez WOM i wymagającą stałej prędkości kątowej tego wału, bądź realizowane manualnie przez kierowcę.

Studenci wykonujący ćwiczenie powinni określić na podstawie podanych informacji oraz zależności zamieszczonych w punkcie 3 warunki początkowe procesów zmiany biegu:

- wartość prędkości obrotowej silnika ns2↓, przy której będzie inicjowana redukcja biegu,

- wartość momentu efektywnego silnika Me1↑ właściwą dla rozpoczęcia multiplikacji.

W przypadku elektrycznego silnika prądu stałego sterowanego układem tyrystorowym napędzającego stanowisko należy przyjąć, że podczas pracy z obciążeniem częściowym zmiany prędkości obrotowej silnika są pomijalnie małe: ωs≈const=ωN. Podczas pracy silnika 
z pełnym obciążeniem wzrost momentu towarzyszący zmniejszaniu prędkości obrotowej 
pod wpływem zmian obciążenia jest nieznaczny. Można więc przyjąć, że moment efektywny silnika w punkcie pracy właściwym dla redukcji biegu jest w przybliżeniu równy momentowi znamionowemu Me2↓≈MN.

Przed przystąpieniem do badań należy doprowadzić temperaturę oleju w skrzyniach biegów stanowiska do wartości około 55o – 60o C.

Łączny czas trwania procesu zmiany przełożenia i następujących po nim stanów nieustalonych wynosi około 5 do 8 sekund, w zależności od warunków początkowych zmiany biegu. Rejestrację wartości mierzonych wielkości (zapis wyników) należy rozpocząć od 0,5 do 1 sek. wcześniej od inicjacji zmiany biegu. Czas rejestracji po inicjacji zmiany przełożenia powinien być większy od 8 sek.

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu badań zmian przełożenia należy zarejestrować wskazania czujników pomiarowych przy wyłączonym silniku napędowym stanowiska i wyłączonych silnikach układu zasilania olejem. Zapis wskazań powinien trwać około 2 do 3 sekund. Ma to na celu określenie „przesunięć zera” dla poszczególnych torów pomiarowych mierzonych wielkości.

*W celu uzyskania charakterystyki układu zaciskającego taśmę hamulca wzmacniacza momentu (patrz pkt 6) należy przeprowadzić pomiary przebiegu ciśnienia pw(t) w instalacji hydraulicznej wzmacniacza i przebiegu siły reakcyjnej F(t) w zamocowaniu taśmy zaciskającej podczas włączania i wyłączania hamulca  przy wyłączonym silniku napędowym stanowiska i pracującym układzie zasilania wzmacniacza olejem. Zapis wskazań powinien trwać około 4 do 5 sekund od chwili rozpoczęcia przełączania.

- Opracowanie wyników pomiarów

Przebiegi wielkości zarejestrowanych przez układ pomiarowy umożliwiają analizę ruchu całego stanowiska jako odpowiednika ciągnika oraz analizę pracy podzespołów ciernych wzmacniacza momentu i sprzęgła głównego. Przebieg prędkości kątowej ω4(t) wału wyjściowego stanowiska (wału pompy obciążającej) odpowiada przebiegowi prędkości jazdy ciągnika. Przebieg momentu Mp(t) napędzającego wał pompy przedstawia przebieg zewnętrznych oporów ruchu stanowiska. Odpowiada on przebiegowi oporów ruchu ciągnika. Na podstawie zarejestrowanych prędkości obrotowych i zależności (19) można określić przebiegi prędkości kątowych poślizgu: sprzęgła głównego stanowiska sg; sprzęgła imitującego poślizg kół napędzanych ciągnika sk; sprzęgła wzmacniacza momentu sw; hamulca wzmacniacza sh:

;							;												(21); (22)

;  		    ;				(23); (24)

przy czym:

;				;				 k =1, 2, 3, 4;			j=1, 2, 3,					(25);	(26)

gdzie: k, j – biegi włączone w skrzyniach bloku napędowego (1) i bloku odwróconego (2).

Znaki „równości w przybliżeniu” występujące w powyższych zależnościach wynikają 
z faktu odkształceń skrętnych elementów podatnych stanowiska, w szczególności wału skrętnego (3). Oscylacje momentu obrotowego transmitowanego przez podzespoły stanowiska, które występują w stanach przejściowych po zmianie przełożenia, powodują, że prędkości kątowe końców tego wału, a także końców wałków sprzęgłowych obu bloków napędowych 
nie są identyczne. Ich wartości oscylują względem siebie.

*Pomiar przebiegów siły reakcyjnej F(t) i ciśnienia pw(t) w instalacji hydraulicznej wzmacniacza momentu przy wyłączonym silniku napędowym stanowiska umożliwia sporzą-dzenie charakterystyki układu zaciskania taśmy hamulca Fz(pw):

,																	      (27)

gdzie:	Fz - siła zaciskająca taśmę, F(0) - siła reakcyjna w zamocowaniu taśmy przy zerowej wartości momentu hamującego (przy wyłączonym silniku napędowym),

Na podstawie tej charakterystyki i przebiegów F(t); pw(t) zarejestrowanych podczas zmiany biegów można wyznaczyć przebieg momentu hamującego Mh(t) działającego na bęben hamulca podczas zmiany przełożenia:

.																	 (28)

gdzie:	r = 0,115 m - ramiona działania siły zaciskającej i reakcyjnej (patrz rys. 6).

Opracowanie wyników pomiarów należy przeprowadzić wykorzystując program Excel:

- Oszacować na podstawie zarejestrowanych w tym celu przebiegów „przesunięcie zera” torów pomiaru następujących wielkości:

- momentu efektywnego silnika Me,

- momentu zewnętrznych oporów ruchu Mo (na wale pompy),

- ciśnienia pw w instalacji hydraulicznej wzmacniacza momentu,

- ciśnienia roboczego pr pompy obciążającej.

W celu określenia wartości „przesunięcia zera” obliczyć średnią w przedziałach czasu rejestracji z zarejestrowanych wartości mierzonej wielkości wykonanych przed i po zasad-niczych badaniach zmiany biegów  przy wyłączonym silniku napędowym stanowiska i wyłączonych silnikach pomp układu zasilania stanowiska olejem. Obliczyć następnie średnią z tych dwóch wartości.

  - *Określić „przesunięcie zera” toru pomiarowego siły reakcyjnej F w zamocowaniu taśmy hamulca wzmacniacza momentu na podstawie przebiegów zarejestrowanych w celu wyznaczenia charakterystyki układu zaciskającego taśmę hamulca. Wartość F=0 odpowiada ustalonej (po uśrednieniu w czasie) wartości maksymalnej ciśnienia pw 
w instalacji hydraulicznej wzmacniacza.

Wyznaczone wartości „przesunięcia zera” uwzględnić we wszystkich zarejestrowanych wynikach pomiarów.

  - Odfiltrować z przebiegów multiplikacji i redukcji zakłócenia o dużej częstości, które nie mają bezpośredniego związku ze zjawiskami dynamicznymi towarzyszącymi procesowi przełączania biegów, natomiast maskują globalny charakter przebiegów. Można w tym celu wykorzystać dostępne programy do filtrowania danych pomiarowych – np. załączony do instrukcji program filtr.m przewidziany do stosowania w oprogramowaniu Matlab.

  - Sporządzić wykresy przebiegów w funkcji czasu następujących wielkości charakteryzują-cych ruch stanowiska podczas redukcji i multiplikacji:

- momentu efektywnego Me działającego na wirnik silnika napędowego,

- momentu Mp napędzającego wał pompy obciążającej stanowisko,

- prędkości kątowej 1 wału silnika napędowego,

- prędkości kątowej 4 wału pompy,

- prędkości kątowej poślizgu sk sprzęgła S2 imitującego charakter współpracy kół ciągnika z podłożem (wykres wykonać, jeżeli poślizg faktycznie występuje),

- ciśnienia pw w instalacji hydraulicznej wzmacniacza.

Uwaga: Wszystkie przebiegi (oddzielnie dla redukcji i multiplikacji) należy przedstawić na jednym wspólnym wykresie w przedziale czasu obejmującym krótki okres poprzedzający rozpoczęcie zmiany biegów oraz krótki okres po zakończeniu procesów przejściowych i osiągnięciu przez stanowisko badawcze stanu ustalonego. Dla zapewnienia czytelności i przejrzystości wykresu należy odpowiednio rozplanować położenie poszczególnych przebiegów. Można w tym celu wykorzystać dwie osie rzędnych wykresów programu Excel i w miarę potrzeby zastosować dla poszczególnych wielkości jednostki pochodne układu SI (np. 0,1 MPa). Należy tak dobrać podziałki dla wykresów poszczególnych wielkości, żeby ich wartości równe zero znajdowały się na wspólnej dla wszystkich przebiegów osi czasu.

  - Sporządzić wykresy przebiegów w funkcji czasu wielkości charakteryzujących pracę elementów ciernych wzmacniacza momentu i sprzęgła głównego stanowiska:

- prędkości kątowej 1 [rad/s] wału silnika napędowego,

- prędkości kątowej 2 [rad/s] wału wejściowego wzmacniacza momentu,

- prędkości kątowej o [rad/s] wału wyjściowego wzmacniacza,

- prędkości kątowej poślizgu sw [rad/s] sprzęgła wzmacniacza,

- prędkości kątowej poślizgu sh [rad/s] hamulca wzmacniacza,

- prędkości kątowej poślizgu sg [rad/s] sprzęgła głównego bloku (1) (wykres wykonać, jeżeli poślizg występuje),

- ciśnienia pw [MPa]) w instalacji hydraulicznej wzmacniacza,

- momentu efektywnego Me [Nm] działającego na wirnik silnika napędowego,

- *siły zaciskającej Fz [N] taśmę hamulca,

- *siły reakcyjnej F [N] w zamocowaniu taśmy hamulca,

- *momentu reakcyjnego Mh [Nm] działającego na bęben hamulca,

Uwagi analogiczne jak w pkt 4.

  - *Sporządzić charakterystyki układu zaciskania i zwalniania taśmy hamulca wzmacniacza Fz(pw) i na ich podstawie wyznaczyć przebiegi momentu reakcyjnego Mh działającego na bęben hamulca wzmacniacza podczas multiplikacji i redukcji biegu po obciążeniem.

Uwaga: Przy sporządzaniu charakterystyki  należy wykorzystać tylko te punkty pomiarowe z zarejestrowanych przebiegów pw(t) i F(0)(t), które dotyczą zmian wartości tych wielkości. Ze względu na tarcie w mechanizmie zaciskania taśmy należy sporządzić dwie niezależne charakterystyki Fhz(ph) - przy zaciskaniu taśmy
(dla redukcji) i przy zwalniania taśmy (dla multiplikacji).

W sprawozdaniu należy zamieścić spostrzeżenia i wnioski dotyczące pracy wzmacniacza momentu i pozostałych elementów stanowiska oraz jakości procesu przełączania biegów.

# Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia

- Przyczyny i cel stosowania w układach napędowych ciągników przekładni przełączanych pod obciążeniem.

- Zasada działania przekładni przełączanej pod obciążeniem.

- Analiza pracy prostej, dwubiegowej przekładni przełączanej pod obciążeniem zbudowanej z jednego szeregu planetarnego:

  - wyznaczenie przełożenia  w zależności od włączonego elementu ciernego,

  - wyznaczenie względnych prędkości kątowych (prędkości ślizgania) współpracujących elementów ciernych sprzęgła i hamulca podczas zmiany biegów,

  - określenie momentów obrotowych przenoszonych przez elementy cierne przekładni 
w stanie ustalonym na podstawie znajomości momentu działającego na jej wał wejściowy.

- Analiza przebiegu momentu silnika i przebiegów prędkości kątowych silnika napędowego, tarczy sprzęgła głównego i wału wyjściowego stanowiska (wału pompy) podczas zmiany biegów pod obciążeniem – wyjaśnienie przyczyn narastania bądź spadku wartości tych wielkości.

- Określenie przedziałów synchronizacji (wyrównywania) prędkości współpracujących elementów ciernych oraz przedziałów rozpędzania stanowiska po zakończeniu synchronizacji.

- *Zasada wyznaczania momentu przenoszonego przez hamulec wzmacniacza momentu zastosowana przy analizie wyników pomiarów.

    - Literatura

- Bidziński J.: Stanowisko laboratoryjne do badania zmiany biegów pod obciążeniem 
w układzie napędowym ciągnika rolniczego i jego model matematyczny, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, nr 1(56), str.79-93, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 r.

- Bidziński J.: Simulation investigations of the influence of powershift transmission action parameters at gear change processes in the tractor driving system, Computer Systems Aided Science and Engineering Work  in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, Kazimierz Pułaski Technical University of Radom Faculty of Transport, Monograph No 121,str. 19-30, Radom 2008.

- Bidziński J.: Badania symulacyjne wpływu parametrów pracy przekładni przełączanej pod obciążeniem na procesy zmiany biegu w ciągniku rolniczym, 11TH International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” TRANSCOMP 2007, Vol. 1, str. 39-50, Zakopane 3-6 December 2007.

- Dajniak Henryk: Ciągniki – teoria ruchu i konstruowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1985 r.

- Górny A.; Szwabik B.: Ciągniki – wybrane zagadnienia teorii ruchu i budowy,
Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992 r.

- John Deere Transmission HO 920528 A, 1992.

- John Deere, Ciągniki serii 8020, YY14142POL 9/2001.

- Renius K. Th.: Traktoren, Technik und ihre Anwendung, BLV Velagsgesellschaft Munchen: DLG Verlag Frankfurt/(Main); Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup; Österreichischer Agrarverlag Wien; Agrarverlag Wirz-Grafino-Bern 1987.

Po pojęciem „element wejściowy” wzmacniacza momentu bloku (2) jest tu rozumiany element pełniący taką funkcję w układzie napędowym ciągnika, a nie stanowiska badawczego. Jest nim koło koronowe – patrz pkt 4.2.

* Dotyczy studiów II stopnia

* Dotyczy studiów II stopnia