# Instrukcja zastosowania programu do filtrowania danych pomiarowych

# Program: filtr.m

Przeznaczenie:

Odfiltrowanie z zarejestrowanych przebiegów składowych harmonicznych o wysokich częstotliwościach, które maskują przebieg podstawowy (filtr dolnoprzepustowy).

Środowisko pracy:

Matlab 6.5 lub wersja nowsza z zainstalowaną aplikacją: Signal Processing Toolbox.

Format wprowadzanych danych:

    - Arkusz Excela z danymi przygotowanymi do filtrowania (patrz ppkt-y b ÷ g) zapisać jako plik tekstowy rozdzielany znakami tabulacji z rozszerzeniem txt  np.: nazwa.txt. (Uwaga: nazwa pliku nie może być złożona wyłącznie z cyfr!)

    - Dane należy wprowadzić w postaci macierzy: wxk.

    - W macierzy przeznaczonej do filtrowania mogą być umieszczone wyłącznie wartości zarejestrowanych wielkości w postaci liczb. Jako separatora części ułamkowej liczby w formacie dziesiętnym należy użyć kropki. Macierz nie może zawierać tekstu 
ani formuł Excela! Jeżeli pierwszy i kolejne wiersze pliku źródłowego zawierają tekst (np. symbole zmiennych, ich jednostki itp.), należy te wiersze usunąć.

    - W pierwszej kolumnie macierzy muszą być umieszczone wartości zmiennej niezależnej, czyli czasu t [s]. Wskazane jest przetworzenie tej kolumny w taki sposób, aby pierwszą wartością był czas:  t = 0.

    - Liczba kolumn k (zarejestrowanych wielkości) nie może być większa od ograniczeń Programu Matlab.

    - Liczba wierszy powinna się zawierać w przedziale: . W przypadku liczby wierszy , podczas filtrowania zostanie uwzględniona tylko liczba wierszy , najbliższa liczbie w. Plik po odfiltrowaniu jest w takim przypadku krótszy od źródłowego  w skrajnym przypadku prawie o połowę: !!!

    - W pliku źródłowym przeznaczonym do filtrowania należy umieszczać tylko jeden zbiór zarejestrowanych wartości wielkości mierzonych – z jednej rejestracji (zapisu 
do pliku)! Jeżeli w tym samym pliku są zapisane wyniki z kolejnych rejestracji, 
należy je podzielić na odrębne pliki.

Uruchamianie i obsługa programu:

- Plik filtr.m i plik źródłowy (np. nazwa.txt) umieścić w tym samym katalogu (folderze) programu Matlab – utworzonym np. w folderze: work.

- Uruchomić program Matlab.

- W oknie programu Matlab - na pasku narzędzi - wybrać właściwą ścieżkę dostępu.

- W oknie programu wpisać: filtr. Nacisnąć Enter.

- Pojawi się polecenie: „Podaj nazwę pliku (bez rozszerzenia txt)”. Należy wpisać nazwę pliku poprzedzoną i zakończoną apostrofem, np.: ‘nazwa’. Nacisnąć Enter.

- Pojawi się pytanie o typ filtru: filtr Butterworth’a=1; filtr Czybyszewa=2. Wpisać według uznania numer filtru (zalecany jest filtr Butterworth’a). Nacisnąć Enter.

- Pojawi się polecenie wybrania kolumny z zarejestrowanym przebiegiem wielkości, 
dla której chcemy przeprowadzić analizę widmową: „Wybierz kolumnę do analizy widmowej. Podaj numer kolumny=”. Wpisać nr kolumny. (Najkorzystniej wykonać analizę widmową dla przebiegu momentu silnika napędowego stanowiska badawczego – zazwyczaj kolumna 2). Nacisnąć Enter.

- Pojawią się trzy rysunki:

Rys.1:	Przebieg w czasie wielkości zarejestrowanej w wybranej do analizy widmowej kolumnie pliku źródłowego,

Rys.2:	Wykres widma przebiegu wybranej wielkości – na osi poziomej częstotliwość [Hz], na osi pionowej części rzeczywiste transformat Fouriera składowych harmonicznych,

Rys.3:	Wykres gęstości widmowej mocy przebiegu wybranej wielkości – na osi poziomej częstotliwość [Hz], na osi pionowej moc G składowych harmonicznych przebiegu (G=transformata Fouriera x liczba zespolona sprzężona).

- Podjąć decyzję o największej wartości częstotliwości spośród tych składowych harmonicznych, które zamierzamy pozostawić. W wyniku filtrowania składowe 
o częstotliwości większej od wybranej zostaną usunięte z przebiegów wszystkich wielkości poddanych filtrowaniu zamieszczonych w kolumnach od 2 do k. Wskazane jest wybranie częstości o około 5-10 Hz mniejszej od najmniejszej dominującej częstotliwości przeznaczonej do usunięcia, ale nie mniejszej od 15 Hz.

- Powrócić do okna głównego Programu Matlab (kliknąć) w jego obszarze). Wyświetlone jest zapytanie o wybraną częstotliwość maksymalną: „Podaj fmax=”. Wpisać wybraną wartość i nacisnąć Enter.

- Pojawi się wykres (rys. 4) odfiltrowanych przebiegów w czasie wszystkich wielkości zamieszczonych w kolumnach macierzy od 2 do k.

- Plik wyjściowy (zawierający odfiltrowane przebiegi) jest zapisany automatycznie 
pod analogiczną nazwą jak plik źródłowy, ale z rozszerzeniem dat., np.: nazwa.dat, 
w tym samym katalogu (folderze) programu Matlab, co pliki filtr.m i plik źródłowy (np. nazwa.txt). Może być otwierany w programie Excel. Należy wówczas dodać 
na początku wiersz z symbolami i jednostkami zarejestrowanych wielkości (poprzednio usunięty).

Uwaga: Do dalszej obróbki i prezentacji należy przebiegi odfiltrowane skrócić „od przodu” o około 0,5 s. Początkowo są bowiem „budowane” wartości średnie przebiegów poszczególnych wielkości ze składowych harmonicznych o najniższych częstotliwościach.