Laboratorium Układów Napędowych Pojazdów

Instrukcja bezpiecznej obsługi stanowisk laboratoryjnych

Przepisy ogólne:

- Do wykonywania ćwiczenia można przystąpić po wstępnym przeszkoleniu i zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.

- Nie wolno uruchamiać stanowiska bez zgody prowadzącego ćwiczenie.

- Nie wolno przystępować do wykonania ćwiczenia po spożyciu alkoholu, narkotyków i podobnie działających środków.

- Podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i picia.

- Zabrania się uruchamiania i obsługi stanowiska, jeżeli na posadzce wokół niego znajduje się rozlany olej, woda lub błoto.

- Wszelkie zauważone nieprawidłowości w pracy stanowiska należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu ćwiczenie.

# Przepisy szczegółowe:

      - Zabrania się włączania zasilania maszyn elektrycznych przy otwartych lub zdjętych osło-nach wałów Cardana stanowiska, jak również otwierania bądź zdejmowania tych osłon przy włączonym zasilaniu,

      - Regulację prędkości obrotowej maszyn elektrycznych należy wykonywać poprzez bardzo powolny obrót pokręteł na pulpicie sterowniczym,

      - W przypadku odłączenia przez bezpiecznik termiczny oporników obciążających maszynę hamującą, co objawia się szybkim wzrostem prędkości obrotowej maszyny napędzającej, natychmiast wyłączyć stanowisko za pomocą odpowiedniego przycisku (czerwonego)
na pulpicie sterowniczym,

      - Normalne, nie awaryjne wyłączanie stanowiska przeprowadzać poprzez powolne zmniej-szanie prędkości obrotowej maszyny napędzającej,

      - Nie wolno przekraczać wartości prędkości obrotowej maszyn elektrycznych i momentu obrotowego podanych przez prowadzącego ćwiczenie,

      - Nie wolno przekraczać podanej przez prowadzącego ćwiczenie wartości prądu przepływającego przez wirniki maszyn elektrycznych,

      - Kontrolować temperaturę oleju w układach hydraulicznych stanowisk i nie dopuszczać do jego przegrzania.

# Stanowisko do badania przekładni hydrostatycznej

# Przepisy szczegółowe:

  - zabrania się włączania zasilania maszyn elektrycznych przy otwartych lub zdjętych osło-nach wałów Cardana łączących badaną przekładnię z maszyną napędzającą i hamującą, jak również otwierania bądź zdejmowania tych osłon przy włączonym zasilaniu,

  - regulację prędkości obrotowej maszyn elektrycznych należy wykonywać poprzez bardzo powolny obrót pokręteł na pulpicie sterowniczym,

  - w przypadku odłączenia przez bezpiecznik termiczny oporników obciążających maszynę hamującą, co objawia się szybkim wzrostem prędkości obrotowej maszyny napędzającej, natychmiast wyłączyć stanowisko za pomocą odpowiedniego przycisku (czerwonego)
na pulpicie sterowniczym,

  - normalne, nie awaryjne wyłączanie stanowiska przeprowadzać poprzez powolne zmniej-szanie prędkości obrotowej maszyny napędzającej,

  - nie wolno przekraczać wartości prędkości obrotowej maszyn elektrycznych i momentu obrotowego podanych przez prowadzącego ćwiczenie,

  - nie wolno przekraczać podanej przez prowadzącego ćwiczenie wartości prądu przepływa-jącego przez wirniki maszyn elektrycznych,

  - kontrolować temperaturę oleju w przekładni i nie dopuszczać do jego przegrzania.

## Stanowisko do badania przekładni hydrokinetycznej

Przepisy szczegółowe:

  - zabrania się włączania zasilania maszyn elektrycznych przy otwartych lub zdjętych osło-nach wałów Cardana łączących badaną przekładnię z maszyną napędzającą i hamującą, jak również otwierania bądź zdejmowania tych osłon przy włączonym zasilaniu,

  - regulację prędkości obrotowej maszyn elektrycznych należy wykonywać poprzez bardzo powolny obrót pokręteł na pulpicie sterowniczym,

  - w przypadku odłączenia przez bezpiecznik termiczny oporników obciążających maszynę hamującą, co objawia się szybkim wzrostem prędkości obrotowej maszyny napędzającej, natychmiast wyłączyć stanowisko za pomocą odpowiedniego przycisku (czerwonego)
na pulpicie sterowniczym,

  - normalne, nie awaryjne wyłączanie stanowiska przeprowadzać poprzez powolne zmniej-szanie prędkości obrotowej maszyny napędzającej,

  - nie wolno przekraczać wartości prędkości obrotowej maszyn elektrycznych i momentu obrotowego podanych przez prowadzącego ćwiczenie,

  - nie wolno przekraczać podanej przez prowadzącego ćwiczenie wartości prądu przepływa-jącego przez wirniki maszyn elektrycznych,

  - kontrolować temperaturę oleju w przekładni i nie dopuszczać do jego przegrzania.

## Stanowisko do badania pomp wyporowych

Przepisy szczegółowe:

  - zabrania się włączania zasilania tyrystorowej szafy sterowniczej przy otwartych lub zdjętych osłonach wałów Cardana łączących badaną pompę z maszyną napędzającą, jak również otwierania bądź zdejmowania tych osłon przy włączonym zasilaniu,

  - regulację prędkości obrotowej maszyny elektrycznej należy wykonywać poprzez bardzo powolny obrót pokrętła na pulpicie szafy sterowniczej,

  - normalne, nie awaryjne wyłączanie stanowiska przeprowadzać przy odciążonej pompie poprzez powolne zmniejszanie prędkości obrotowej maszyny napędzającej,

  - nie wolno przekraczać wartości prędkości obrotowej maszyny elektrycznej oraz wartości ciśnienia tłoczenia pompy podanej przez prowadzącego ćwiczenie,

  - kontrolować temperaturę oleju w układzie hydraulicznym i nie dopuszczać do jego przegrzania.

Stanowisko gąsienicowe do badania pojazdów wolnobieżnych

Przepisy szczegółowe:

  - uruchomienie ciągnika i toru gąsienicowego przeprowadza prowadzący ćwiczenie,

  - zabrania się uruchamiania toru gąsienicowego, jeżeli w kabinie operatora lub w obrębie barierek ochronnych znajduje się człowiek, bądź wejście w obręb barierek ochronnych jest otwarte,

  - zabrania się wchodzenia w obręb barierek ochronnych podczas pracy toru gąsienicowego,

  - podczas pracy stanowiska wymagane jest używanie słuchawek ochronnych,

  - regulację prędkości obrotowej maszyn elektrycznych należy wykonywać poprzez bardzo powolny obrót pokręteł na pulpicie sterowniczym,

  - regulację prędkości obrotowej silnika ciągnika przeprowadzać poprzez bardzo powolne przesuwanie dźwigni sterującej nastawy regulatora pompy wtryskowej ciągnika,

  - nie wolno przekraczać wartości prędkości obrotowej maszyn elektrycznych podanych przez prowadzącego ćwiczenie,

  - nie wolno przekraczać podanej przez prowadzącego ćwiczenie wartości prądu przepły-wającego przez wirniki maszyn elektrycznych.

### Stanowisko do badania sprawności skrzyni biegów ciągnika

Przepisy szczegółowe:

- zabrania się włączania zasilania maszyn elektrycznych przy otwartych lub zdjętych osło-nach wałów Cardana łączących badaną przekładnię z maszyną napędzającą i hamującą, jak również otwierania bądź zdejmowania tych osłon przy włączonym zasilaniu,

- regulację prędkości obrotowej maszyn elektrycznych należy wykonywać poprzez bardzo powolny obrót pokręteł na pulpicie sterowniczym,

  - w przypadku odłączenia przez bezpiecznik termiczny oporników obciążających maszynę hamującą, co objawia się szybkim wzrostem prędkości obrotowej maszyny napędzającej, natychmiast wyłączyć stanowisko za pomocą odpowiedniego przycisku (czerwonego)
na pulpicie sterowniczym,

- normalne, nie awaryjne wyłączanie stanowiska przeprowadzać poprzez powolne zmniej-szanie prędkości obrotowej maszyny napędzającej,

- nie wolno przekraczać wartości prędkości obrotowej maszyn elektrycznych i momentu obrotowego podanych przez prowadzącego ćwiczenie,

- nie wolno przekraczać podanej przez prowadzącego ćwiczenie wartości prądu przepły-wającego przez wirniki maszyn elektrycznych.

Stanowisko do przełączania biegów pod obciążeniem

Przepisy szczegółowe:

- podczas pracy stanowiska wymagane jest używanie słuchawek ochronnych,

- zabrania się włączania zasilania maszyny elektrycznej przy otwartych lub zdjętych osłonach wałów Cardana łączących maszynę elektryczną z badaną skrzynią biegów i skrzynię biegów odwróconą z pompą obciążającą, jak również otwierania bądź zdejmowania tych osłon przy włączonym zasilaniu,

- regulację prędkości obrotowej maszyny elektrycznej należy wykonywać poprzez bardzo powolny obrót pokrętła w szafie tyrystorowej,

- normalne, nie awaryjne wyłączanie stanowiska przeprowadzać poprzez powolne zmniejszanie prędkości obrotowej maszyny napędzającej,

- nie wolno przekraczać wartości prędkości obrotowej i momentu obrotowego maszyny elektrycznej podanych przez prowadzącego ćwiczenie,

- kontrolować temperaturę oleju w przekładniach i nie dopuszczać do jego przegrzania.

## Stanowisko do badania automatycznej przekładni hydrostatycznej

Przepisy szczegółowe:

      - zabrania się włączania zasilania maszyny elektrycznej przy otwartej lub zdjętej osłonie wału Cardana łączącego maszynę z badaną przekładnią jak również otwierania bądź zdejmowania osłony przy włączonym zasilaniu,

      - regulację prędkości obrotowej maszyny elektrycznej należy wykonywać poprzez bardzo powolny obrót pokrętła na pulpicie sterowniczym,

      - normalne, nie awaryjne wyłączanie stanowiska przeprowadzać poprzez powolne zmniejszanie prędkości obrotowej maszyny elektrycznej,

      - nie wolno przekraczać wartości prędkości obrotowej maszyny elektrycznej podanej przez prowadzącego ćwiczenie.